附件一：

智能门禁系统参数要求

采购编号：LSFZ-2021-YJP0003
1.校门人脸识别一体机 ：
采用高性能6核处理器，8英寸显示屏，300万像素高清摄像头，集成最新人工智能算法；具有安全、先进、高效、实用、开放、防水、防尘等优点等。
硬件平台：6 核 2.0GHz 64 位 ARM 处理器，2GB RAM，16GB ROM
屏幕 ： 8 寸 TFT LCD,分辨率 1280*800
摄像头 ： 200W 彩色/130W 红外双目摄像头，动态范围 110db
以太网 ： 10/100/1000Mbps 以太网
WIFI ： 2.4GHz/5GHz 双频，支持 802.11a/b/g/n/ac 协议
蓝牙：  支持 Bluetooth 4.1 BLE
网络制式：  TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/GSM
支持韦根协议：  Wiegand 26、Wiegand 34
内置传感器：  环境光检测传感器，热释电红外人体传感器
触摸屏：5 点触控电容式触摸屏，支持触摸操作
声音 ： 内置功率 2W 的立体声双扬声器
麦克风：  ∮4.0*1.5，灵敏度 35±2dB
补光灯 ： 白色 LED 补光灯
接口类型：1 个 Type-C USB 接口,1 个 Micro-B USB 接口，1 个 RJ45 接口，韦根接口（NO,NC,COM），开门按钮接口，消防联动接口  继电器输出接口（支持 NO,NC,COM），  开门按钮接口，消防联动接口
工作电压 ： DC 12V-24V
工作电流 ： <2A
工作温度 ： -30℃～55℃
工作湿度 ： 10%～80%RH 无凝结
2.不锈钢闸机
外形尺寸：1200X280x980mm（长*宽*高）；（尺寸可定制）
摆门尺寸：90度；
通道宽度尺寸：550mm；
噪音指标：≤50dB
开闸时间：0.2秒；
工作温度：-30℃~85℃；
相对湿度：5％~90％ 无结露；
闸机重量：50kg~100kg；
防雷，抗浪涌能力：1500KVA；
防护达IP65等级标准，密封、防水、防尘；
结构: 304不锈钢材质；
闸机组成:外箱体、闸杆；
3、功能特性要求
（1）双目人像识别
创新的双目活体检测算法，人脸识别准确率超过人眼精准度，0.5秒内完成识别；支持活体验证检测，防3D 打印、电子屏、面具、头套类黑客攻击
（2）双目摄像，清晰细腻 

采用工业级300万红外双目摄像头，在符合清晰度要求的基础上，宽动态可提高到110db，提供更清晰细腻的图像，实现目标清晰可辨，无延迟摄像。
（3）高清触摸屏。
8英寸IPS高清触摸屏，高色彩饱和度，反应灵敏，耐磨损，寿命长

（4）夜间LED自动补光
设备顶部分布高亮LED补光灯，内置光敏传感器，可感应外部环境光线的变化，自动开关补光灯；在夜间场景，可自动为人脸补光，提高识别成功率。

（5）延长设备使用寿命 

采用热释电红外传感器，通过感应热量的移动提前判断是否有人体经过；检测到有人通过时会主动唤醒摄像头，可以延长摄像头和屏幕的使用寿命。

（6）支持识别高度范围1米~1.9米高度
与专业定制支架和闸机组装后，支持上下旋转15°旋转，可实现不同人群高度及各类户外场景的有效识别，识别高度范围1米~1.9米高度，涵盖几乎所有中小学生以及正常成人高度。

（7）门禁设备支持IP65防护等级  

门禁设备支持IP65防护等级，采用铝合金压铸工艺，高性能、高精度、高韧性，可有效防尘防雨，避免影响产品正常运作，适应户外恶劣环境。

（8）刷脸闸机支持IP55防护等级 

刷脸闸机设备采用高精度304不锈钢厚板材质，等级不低于IP55，防尘防雨、耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化，持久耐用。

（9）零位自检及自动复位功能 

闸机具有零位自检功能，方便用户维护及使用；且支持自动复位，用户识别成功后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限。

（10）支持闸机远程监控及控制    

远程监控闸机的异常状态，如红外故障、设备离线、闸机掉电等状态监控；远程实现闸机的控制，如开闸时间设置、闸机开闸等功能的控制。

（11）具有防尾随、防反潜回 

内置防尾随、防反潜回联动控制器，配合门禁实现联动门的开启和关闭，红外光束检测人员通行，实现一人一卡，反向通行自动封锁通道

（12）支持红外防夹和机械防夹
    闸机具有红外防夹和机械防夹功能，在伸缩挡板（摆臂）复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号。

（13）支持防冲撞及报警功能
在没有接收到开闸信号时，摆臂可自动锁死，有效避免外来人员等强行出入，非法进入有报警提示功能。
预算表
	序号
	货品
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算合计（元）

	1
	智能门禁系统
	套
	1
	45000
	45000

	预算总计：人民币肆万伍仟元整 
	¥45,000.00      

	供货商需承诺：
1、报价必须为本项目总价，已包含货品主体及配件、辅材、运输、搬运、安装、培训、税费等一切费用。
2、免费保养维护期为5年整。


